Rezultati analiza zbirnih voda izvorišta grada Samobora

u svibnju 2015. god.

| pokazatelj | maksimalno dopuštena vrijednost | Strmec | Slapnica Lipovec |
| --- | --- | --- | --- |
| temperatura, °C | 25 | 12,3 | 12,6 |
| rezidualni klor, mg/L | 0,5 | 0,26 | 0,15 |
| pH-vrijednost | 6,5-9,5 | 7,14 | 7,67 |
| elektrovodljivost, µScm-1 | 2500 | 820 | 491 |
| amonij, mgNH4+/L | 0,50 | 0 | 0 |
| nitrit, mgNO2-/L | 0,50 | 0 | 0 |
| nitrat, mgNO3-L | 50 | 9,1 | 3,4 |
| klorid, mgCl-/L | 250 | 20,1 | 1,2 |
| sulfat, mgSO42-/L | 250 | 31,4 | 5,7 |
| fluorid, µg/L | 1500 | 178 | 50 |
| natrij, mg/L | 200 | 16,3 | < 1 |
| kalij, mg/L | 12 | 3,7 | < 0,5 |
| željezo, µg/L | 200 | 40,5 | < 20 |
| mangan, µg/L | 50 | 4,7 | < 2 |
| kalcij mg/L |  | 124 | 59 |
| magnezij mg/L |  | 34 | 29 |
| ukupna tvrdoća, dH (°nj) |  | 25 | 17 |
| broj kolonija 37°C u 1ml | 20 | 0 | 0 |
| koliformne bakterije u 100ml | 0 | 0 | 0 |