Rezultati analiza zbirnih voda vodocrpilišta grada Zagreba

u svibnju 2015. god.

| pokazatelj | maksimalno dopuštena vrijednost | Mala Mlaka | Petruševec | Sašnak | Zapruđe | Strmec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| temperatura, °C | 25 | 13,1 | 14,6 | 14,9 | 10,5 | 11,7 |
| rezidualni klor, mg/L | 0,5 | 0,19 | 0,24 | 0,23 | 0,20 | 0,17 |
| pH-vrijednost | 6,5-9,5 | 7,18 | 7,54 | 7,15 | 7,46 | 7,19 |
| elektrovodljivost, µScm-1 | 2500 | 820 | 472 | 849 | 445 | 781 |
| amonij, mgNH4+ /L | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nitrit, mgNO2-/L | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nitrat, mgNO3-/L | 50 | 25,7 | 6,7 | 19,3 | 6,4 | 10,6 |
| klorid, mgCl-/L | 250 | 32,6 | 9,0 | 47,1 | 9,1 | 18,4 |
| sulfat, mgSO42-/L | 250 | 27,2 | 16,3 | 43,3 | 14,1 | 33,9 |
| fluorid, µg/L | 1500 | 53 | 87 | 65 | 80 | 85 |
| natrij, mgLl | 200 | 19,0 | 7,8 | 29,8 | 7,2 | 12,8 |
| kalij, mg/L | 12 | 2,4 | 1,3 | 3,1 | 1,2 | 2,7 |
| željezo, µg/L | 200 | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 |
| mangan, µg/L | 50 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 |
| kalcij, mg/L |  | 130 | 72 | 129 | 66 | 122 |
| magnezij mg/L |  | 27 | 16 | 24 | 14 | 30 |
| ukupna tvrdoća, dH (°nj) | - | 23 | 14 | 24 | 13 | 23 |
| broj kolonija 37°C u 1ml | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| koliformne bakterije u 100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |