Rezultati analiza zbirnih voda vodocrpilišta grada Zagreba

u lipnju 2015. god.

| pokazatelj | maksimalno dopuštena vrijednost | Mala Mlaka | Petruševec | Sašnak | Zapruđe | Strmec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| temperatura, °C | 25 | 13,4 | 14,7 | 15,4 | 11,8 | 12,4 |
| rezidualni klor, mg/L | 0,5 | 0,18 | 0,22 | 0,20 | 0,19 | 0,17 |
| pH-vrijednost | 6,5-9,5 | 7,17 | 7,38 | 7,12 | 7,40 | 7,15 |
| elektrovodljivost, µScm-1 | 2500 | 825 | 486 | 876 | 453 | 753 |
| amonij, mgNH4+ /L | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nitrit, mgNO2-/L | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nitrat, mgNO3-/L | 50 | 24,0 | 5,8 | 19,9 | 5,0 | 9,4 |
| klorid, mgCl-/L | 250 | 33,1 | 9,3 | 50,3 | 9,1 | 16,7 |
| sulfat, mgSO42-/L | 250 | 27,1 | 16,6 | 44,4 | 14,1 | 31,8 |
| fluorid, µg/L | 1500 | 62 | 86 | 78 | 88 | 90 |
| natrij, mgLl | 200 | 18,8 | 8,0 | 30,2 | 7,6 | 12,0 |
| kalij, mg/L | 12 | 2,6 | 1,4 | 3,3 | 1,2 | 2,8 |
| željezo, µg/L | 200 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 |
| mangan, µg/L | 50 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 |
| kalcij, mg/L |  | 132 | 72 | 134 | 68 | 116 |
| magnezij mg/L |  | 27 | 16 | 25 | 14 | 29 |
| ukupna tvrdoća, dH (°nj) | - | 24 | 15 | 24 | 14 | 22 |
| broj kolonija 37°C u 1ml | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| koliformne bakterije u 100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |