Rezultati analiza zbirnih voda izvorišta grada Samobora

u listopadu 2016. god.

| pokazatelj | maksimalno dopuštena vrijednost | Strmec | Slapnica Lipovec |
| --- | --- | --- | --- |
| temperatura, °C | 25 | 12,7 | 12,6 |
| rezidualni klor, mg/L | 0,5 | 0,24 | 0,18 |
| pH-vrijednost | 6,5-9,5 | 7,16 | 7,68 |
| elektrovodljivost, µScm-1 | 2500 | 800 | 490 |
| amonij, mgNH4+/L | 0,50 | 0 | 0 |
| nitrit, mgNO2-/L | 0,50 | 0 | 0 |
| nitrat, mgNO3-L | 50 | 9,0 | 2,5 |
| klorid, mgCl-/L | 250 | 21,4 | 1,3 |
| sulfat, mgSO42-/L | 250 | 30,5 | 4,5 |
| fluorid, µg/L | 1500 | 125 | <50 |
| natrij, mg/L | 200 | 15,2 | <1 |
| kalij, mg/L | 12 | 3,6 | <0,5 |
| željezo, µg/L | 200 | 48,6 | <20 |
| mangan, µg/L | 50 | 5,4 | <2 |
| kalcij mg/L | - | 118 | 60 |
| magnezij mg/L | - | 31 | 30 |
| ukupna tvrdoća, dH (°nj) | - | 23 | 16 |
| broj kolonija 37°C u 1ml | 20 | 0 | 0 |
| koliformne bakterije u 100ml | 0 | 0 | 0 |