Rezultati analiza zbirnih voda vodocrpilišta grada Zagreba

u listopadu  2016. god.

| pokazatelj | maksimalno dopuštena vrijednost | Mala Mlaka | Petruševec | Sašnak | Zapruđe | Strmec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| temperatura, °C | 25 | 13,1 | 14,9 | 14,9 | 17,6 | 13,2 |
| rezidualni klor, mg/L | 0,5 | 0,18 | 0,29 | 0,22 | 0,26 | 0,22 |
| pH-vrijednost | 6,5-9,5 | 7,19 | 7,43 | 7,13 | 7,44 | 7,23 |
| elektrovodljivost, µScm-1 | 2500 | 790 | 468 | 929 | 464 | 683 |
| amonij, mgNH4+ /L | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nitrit, mgNO2-/L | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nitrat, mgNO3-/L | 50 | 22,2 | 5,2 | 23,4 | 2,0 | 8,3 |
| klorid, mgCl-/L | 250 | 31,5 | 9,0 | 58,6 | 9,8 | 14,4 |
| sulfat, mgSO42-/L | 250 | 23,6 | 14,3 | 48,4 | 13,5 | 24,2 |
| fluorid, µg/L | 1500 | <50 | 63 | <50 | 68 | 73 |
| natrij, mgLl | 200 | 18,2 | 7,5 | 32,8 | 8,1 | 10,2 |
| kalij, mg/L | 12 | 2,2 | 1,3 | 3,5 | 1,5 | 2,5 |
| željezo, µg/L | 200 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 |
| mangan, µg/L | 50 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 |
| kalcij, mg/L | - | 122 | 69 | 137 | 69 | 103 |
| magnezij mg/L | - | 25 | 15 | 25 | 14 | 25 |
| ukupna tvrdoća, dH (°nj) | - | 22 | 13 | 24 | 13 | 20 |
| broj kolonija 37°C u 1ml | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| koliformne bakterije u 100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |