Rezultati analiza zbirnih voda vodocrpilišta grada Zagreba

u prosincu  2016. god.

| pokazatelj | maksimalno dopuštena vrijednost | Mala Mlaka | Petruševec | Sašnak | Zapruđe | Strmec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| temperatura, °C | 25 | 12,6 | 14,2 | 14,8 | 16,1 | 12,2 |
| rezidualni klor, mg/L | 0,5 | 0,18 | 0,27 | 0,24 | 0,26 | 0,22 |
| pH-vrijednost | 6,5-9,5 | 7,29 | 7,65 | 7,20 | 7,50 | 7,29 |
| elektrovodljivost, µScm-1 | 2500 | 783 | 464 | 900 | 434 | 678 |
| amonij, mgNH4+ /L | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nitrit, mgNO2-/L | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nitrat, mgNO3-/L | 50 | 22,5 | 5,3 | 20,6 | 5,3 | 7,7 |
| klorid, mgCl-/L | 250 | 30,5 | 9,5 | 53,1 | 7,0 | 15,0 |
| sulfat, mgSO42-/L | 250 | 20,2 | 14,4 | 43,6 | 13,1 | 26,7 |
| fluorid, µg/L | 1500 | <50 | 65 | <50 | 70 | 70 |
| natrij, mgLl | 200 | 18,3 | 7,5 | 31,0 | 7,2 | 10,0 |
| kalij, mg/L | 12 | 1,9 | 1,4 | 3,4 | 1,4 | 2,5 |
| željezo, µg/L | 200 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 |
| mangan, µg/L | 50 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 |
| kalcij, mg/L | - | 119 | 70 | 131 | 64 | 101 |
| magnezij mg/L | - | 25 | 15 | 25 | 14 | 25 |
| ukupna tvrdoća, dH (°nj) | - | 22 | 13 | 23 | 12 | 21 |
| broj kolonija 37°C u 1ml | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| koliformne bakterije u 100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |