Rezultati analiza zbirnih voda vodocrpilišta grada Zagreba

u svibnju  2016. god.

| pokazatelj | maksimalno dopuštena vrijednost | Mala Mlaka | Petruševec | Sašnak | Zapruđe | Strmec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| temperatura, °C | 25 | 13,1 | 15,1 | 15,2 | 10,6 | 12,2 |
| rezidualni klor, mg/L | 0,5 | 0,19 | 0,26 | 0,23 | 0,26 | 0,20 |
| pH-vrijednost | 6,5-9,5 | 7,20 | 7,64 | 7,17 | 7,60 | 7,21 |
| elektrovodljivost, µScm-1 | 2500 | 796 | 477 | 918 | 420 | 716 |
| amonij, mgNH4+ /L | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nitrit, mgNO2-/L | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nitrat, mgNO3-/L | 50 | 21,8 | 6,6 | 23,5 | 5,5 | 9,8 |
| klorid, mgCl-/L | 250 | 29,6 | 9,2 | 56,3 | 7,9 | 15,4 |
| sulfat, mgSO42-/L | 250 | 25,3 | 16,2 | 47,2 | 12,3 | 28,9 |
| fluorid, µg/L | 1500 | 72 | 102 | 81 | 94 | 108 |
| natrij, mgLl | 200 | 18,4 | 7,9 | 33,8 | 6,6 | 11,3 |
| kalij, mg/L | 12 | 2,2 | 1,4 | 3,4 | 1,1 | 2,6 |
| željezo, µg/L | 200 | <20 | <20 | <20 | <20 | 23,7 |
| mangan, µg/L | 50 | <2 | <2 | <2 | <2 | 2,1 |
| kalcij, mg/L | - | 121 | 72 | 135 | 61 | 111 |
| magnezij mg/L | - | 25 | 16 | 25 | 13 | 27 |
| ukupna tvrdoća, dH (°nj) | - | 23 | 14 | 24 | 12 | 21 |
| broj kolonija 37°C u 1ml | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| koliformne bakterije u 100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |