Rezultati analiza zbirnih voda vodocrpilišta grada Zagreba

u veljači 2017. god.

| pokazatelj | maksimalno dopuštena vrijednost | Mala Mlaka | Petruševec | Sašnak | Zapruđe | Strmec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| temperatura, °C | 25 | 12,5 | 14,0 | 14,8 | 12,5 | 12,0 |
| rezidualni klor, mg/L | 0,5 | 0,19 | 0,25 | 0,21 | 0,28 | 0,24 |
| pH-vrijednost | 6,5-9,5 | 7,22 | 7,61 | 7,15 | 7,54 | 7,27 |
| elektrovodljivost, µScm-1 | 2500 | 784 | 464 | 915 | 456 | 649 |
| amonij, mgNH4+ /L | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nitrit, mgNO2-/L | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nitrat, mgNO3-/L | 50 | 22,8 | 4,7 | 20,7 | 7,6 | 7,6 |
| klorid, mgCl-/L | 250 | 31,5 | 9,3 | 52,1 | 12,3 | 12,5 |
| sulfat, mgSO42-/L | 250 | 15,1 | 14,2 | 34,3 | 15,7 | 17,3 |
| fluorid, µg/L | 1500 | <50 | 65 | <50 | 52 | 70 |
| natrij, mgLl | 200 | 17,7 | 7,5 | 32,8 | 7,0 | 10,5 |
| kalij, mg/L | 12 | 1,9 | 1,3 | 3,5 | 1,3 | 2,5 |
| željezo, µg/L | 200 | <20 | <20 | <20 | <20 | 24,9 |
| mangan, µg/L | 50 | <2 | <2 | <2 | <2 | 2,9 |
| kalcij, mg/L | - | 120 | 69 | 134 | 67 | 98 |
| magnezij mg/L | - | 25 | 15 | 25 | 15 | 24 |
| ukupna tvrdoća, dH (°nj) | - | 22 | 13 | 24 | 13 | 19 |
| broj kolonija 37°C u 1ml | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| koliformne bakterije u 100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |