Srednje vrijednosti pokazatelja kvalitete vode u zbirnim vodama vodocrpilišta grada Zagreba

u studenom 2018. godine

| POKAZATELJ | MJERNA JEDINICA | MDK* | MALA MLAKA | PETRUŠEVEC | SAŠNAK | ZAPRUĐE | STRMEC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FIZIKALNO-KEMIJSKI I KEMIJSKI POKAZATELJI |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura | °C | 25 | 13,1 | 14,6 | 15,0 | 18,4 | 13,0 |
| Slobodni rezidualni klor | mg/l | 0,5 | 0,19 | 0,25 | 0,23 | 0,26 | 0,21 |
| Boja | mg/l Pt/Co skale | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miris |  | bez | bez | bez | bez | bez | bez |
| Okus |  | bez | bez | bez | bez | bez | bez |
| Mutnoća | NTU | 4 | 0,22 | 0,22 | 0,20 | 0,21 | 0,21 |
| Koncentracija vodikovih iona | pH jedinica | 6,5-9,5 | 7,29 | 7,59 | 7,18 | 7,47 | 7,28 |
| Vodljivost | µS/cm | 2500 | 784 | 459 | 935 | 473 | 685 |
| Utrošak KMnO4 | mgO2/l | 5,0 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
| Amonij | mg/l | 0,50 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| Nitriti | mg/l | 0,50 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| Nitrati | mg/l | 50 | 22,2 | 5,0 | 19,9 | 4,8 | 7,9 |
| Fluoridi | mg/l | 1,5 | <0,050 | 0,084 | 0,053 | 0,080 | 0,095 |
| Kloridi | mg/l | 250,0 | 31,2 | 9,5 | 53,5 | 9,9 | 13,7 |
| Sulfati | mg/l | 250,0 | 23,9 | 14,7 | 46,8 | 14,7 | 27,7 |
| Fosfati | µgP/l | 300 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 |
| Natrij | mg/l | 200,0 | 18,63 | 7,2 | 32,1 | 8,7 | 10,5 |
| Kalij | mg/l | 12 | 2,58 | 1,4 | 4,0 | 1,7 | 2,8 |
| Kalcij | mg/l |  | 114,7 | 63,2 | 130,7 | 64,3 | 97,8 |
| Magnezij | mg/l |  | 24,6 | 14,4 | 25,9 | 14,1 | 24,1 |
| Željezo | µg/l | 200,0 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 |
| Mangan | µg/l | 50,0 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 |
| Ukupna tvrdoća | °dH |  | 22,1 | 13,2 | 24,1 | 12,8 | 19,6 |
| MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI |  |  |  |  |  |  |  |
| Broj kolonija 22C | broj/1 ml | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Broj kolonija 36C | broj/1 ml | 100 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ukupni koliformi | broj/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escherichia coli | broj/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enterokoki | broj/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*MDK - maksimalno dopuštena koncentracija